附件

兽药残留快速检测仪参数

| 序号 | 产品名称 | 数量（台套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兽药残留检测仪 | 6 | 单项农残、兽药、抗生素等检测 （含手持仪一台，每套配10盒试剂） |

可以检测酶联免疫法、胶体金法制成的单项农残、兽药、抗生素、动物疫病等快速检测卡。如：克百威、盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、兽药四环素类、呋喃类、孔雀石绿、黄曲霉毒素、罂粟壳、呕吐毒素、三聚氰胺、沙星类等。

1、仪器屏幕≥10.1寸彩色触摸屏技术，自动指引菜单提示，全中文显示；支持全屏手写功能。屏幕可拆卸，自带拍照记录功能。

2、光学传感器≥300万像素彩色CMOS图像传感器。

3、数据存储≥2GB Flash存储器，样本信息和检测图片自动储存，存储容量大于10000条。

4、数据传输：USB接口，可通过电脑网络上传检测数据。

5、CT线位置可自定义识别，支持线宽及线间距设定，支持实时显示检测曲线。

6、数据可直接与福建省农产品质量安全监测信息系统无缝对接。

7、可实现3G无线网络数据上传功能。

8、仪器内置微型打印机，可以直接打印检测结果。

9、可以根据用户的需要，查看检测项目信息和测量记录。

10、自带大容量锂电池。

11、检测参数：（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件佐证）

11.1测试值稳定性≤2%

11.2测试值重复性≤5%

11.3检测响应时间≤5s

11.4探测器精度≥300万PX

12、测量光源LED光源；测量时间3秒。

13、具有检测任务接收功能，可快速接收福建省农产品质量安全监测信息系统平台发派的检测任务，在任务接收列表中用户可以选择检测任务进行快检操作，操作完的任务将自动上传到监控网络平台。（提供流程截图）

14、含手持式兽药残留检测仪一套

14.1检测项目：可快速检测几十种单项农残、兽药残留，抗生素等。

14.2检测技术：胶体金检测；

14.3仪器设计外观：采用手持式设计，轻便易于手握，具有腕带设计防止掉落；

14.4显示屏：5.0英寸工业级IPS屏；

14.5触摸屏：电容式触摸屏，支持电子签名；

14.6通讯方式：4G全网通，向下兼容3G和2G网络；Wi-Fi通讯，支持热点；蓝牙，

14.7光源：双阵列线LED光源；

14.8探测器技术：CMOS成像探测；

14.9检测方式:反射式；

14.10显示模式：浓度值或阴阳性；

14.11数据可直接与福建省农产品质量安全监测信息系统无缝对接；

15、检测项目：不少于80项农残、兽残。