泉惠环评〔2025〕表14号

泉州市生态环境局关于福建泉州辛齐融鞋业有限公司PVC注塑休闲鞋生产项目

环境影响报告表的批复

福建泉州辛齐融鞋业有限公司：

你公司报送的由益琨（泉州）环保技术开发有限公司编制的《福建泉州辛齐融鞋业有限公司PVC注塑休闲鞋生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，批复如下：

一、项目位于惠安县螺阳镇惠福路568号2幢2楼（城南工业区），系租用泉州市钦勇轻工发展有限公司的闲置厂房进行生产，总租用厂房面积3276m2。项目年生产加工PVC注塑休闲鞋50万双，总投资100万元，其中环保投资10万元。项目建设内容、产品方案、生产工艺、设备等以《报告表》核定为准。

根据《报告表》评价结论，项目建设和生产在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施后，污染物可达标排放，环境风险可防可控。我局同意你单位按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环保措施进行建设。

二、项目实施过程中，你公司应认真对照并落实《报告表》提出的各项环保对策措施，并重点做好以下工作：

1.项目无生产废水产生；生活污水依托于出租方化粪池预处理达标后，通过市政污水管网排入惠安县污水处理厂统一处理。外排污水应执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准。

2.项目应配套废气处理设施。投料混合搅拌工序产生的粉尘收集后引入脉冲布袋除尘器处理后，通过一根15m高排气筒（DA001）高空排放，其颗粒物排放应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准限值；注塑成型工序产生的有机废气通过集气罩收集后经活性炭吸附装置处理达标后，通过15m高排气筒（DA002）高空排放，其非甲烷总烃排放应执行《合成树脂工业污染物排放标准》（DB31572-2015，含2024年修改单）表4排放限值。

厂界无组织废气（非甲烷总烃）排放应执行《合成树脂工业污染物排放标准》（DB31572-2015，含2024年修改单）表9排放限值，颗粒物应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值。厂区内非甲烷总烃监控点1h平均浓度值及任意一次浓度值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1规定的限值。

3.噪声源应采取切实有效的消声隔音、减振措施，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

4.废活性炭等危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，按规范设置贮存场所并送交有资质单位处置。塑料边角料及废次品、废包装袋等一般工业固废应集中收集后综合处置；原料空桶由厂家回收利用；生活垃圾集中收集后应由环卫部门统一清运。

三、项目主要污染物排放总量控制指标：

项目新增VOCs排放量0.1794t/a，在惠安区域内执行1.2倍量削减替代（即0.2153t/a）。

四、你公司应严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

五、你公司应按照《排污许可管理条例》规定，及时进行排污登记。

六、该项目环境影响报告表批复后，若工程建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染的措施等发生重大变动，应依法重新办理环境影响评价审批手续。

七、我局委托泉州市惠安生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督抽查工作。

泉州市生态环境局

2025年3月10日

抄送：惠安经济开发区管委会，泉州市惠安生态环境保护综合执法大队，益琨（泉州）环保技术开发有限公司。