泉惠环评〔2025〕表25号

泉州市生态环境局关于空气过滤材料、过滤袋生产加工项目环境影响报告表的批复

厦门格锐特环保科技有限公司：

你公司报送的由厦门宏新大禹环保科技有限公司编制的《空气过滤材料、过滤袋生产加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，批复如下：

一、项目位于惠安县东桥镇莲塘村888-1号1#厂房1层、2层南侧，租赁厂房建筑面积11497.2㎡，其中一楼6255.6㎡，二楼5241.6㎡。项目年产空气过滤材料、过滤袋270万㎡。项目总投资5000万元。项目建设内容、产品方案、生产工艺、设备等以《报告表》核定为准。

根据《报告表》评价结论，项目建设和生产在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施后，污染物可达标排放，环境风险可防可控。我局同意你单位按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环保措施进行建设。

二、项目实施过程中，你公司应认真对照并落实《报告表》提出的各项环保对策措施，并重点做好以下工作：

1.本项目喷淋塔用水循环，不外排。生活污水经出租方化粪池处理达标后，通过市政污水管网排入惠东工业区污水处理厂处理。外排污水应执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准）。

2.项目应配套废气处理设施。本项目产生的颗粒物、有机废气、二氧化硫、氮氧化物经集气罩收集后，经“喷淋塔+干式过滤器+活性炭吸附装置”处理后，通过1根15m高的排气筒（DA001）排放，其颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃排放应执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准。厂界非甲烷总烃、颗粒物无组织排放应执行GB16297-1996表2中无组织排放监浓度标准限值。厂区内非甲烷总烃任意一次浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A浓度限值。

3.噪声源应采取切实有效的消声隔音、减振措施,项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

4.项目含油抹布、废润滑油、废过滤棉、废活性炭等危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，按规范设置贮存场所并送交有资质单位处置。边角料、废包材等一般工业固废应集中收集后综合处置；生活垃圾应由当地环卫部门统一清运处理。

三、项目主要污染物排放总量控制指标：

1.项目新增主要污染物总量指标：SO2≤0.2t/a、NOX≤0.9355t/a。你公司应按照闽环发〔2018〕26号文件要求及承诺，在按规定程序依法取得新增污染物排污权指标前，项目不得投入生产。

2.本项目新增VOCs排放量1.21t/a，在惠安区域内执行1.2倍量削减替代（即1.452t/a）。

四、你公司应严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

五、你公司应按照《排污许可管理条例》规定，及时进行排污登记。

六、该项目环境影响报告表批复后，若工程建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染的措施等发生重大变动，应依法重新办理环境影响评价审批手续。

七、请泉州市惠安生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督检查。

泉州市生态环境局

2025年5月13日

抄送：惠安经济开发区管委会，泉州市惠安生态环境保护综合执法大队，厦门宏新大禹环保科技有限公司。