泉惠环评〔2025〕表29号

泉州市生态环境局关于泉州品诚包装有限公司纸箱生产项目环境影响报告表的批复

泉州品诚包装有限公司：

你公司报送的由泉州市时代环保科技有限公司编制的《泉州品诚包装有限公司纸箱生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，批复如下：

一、项目位于惠安县黄塘镇省吟村高厝头222号威名达产业园2号厂房1-2楼，系租赁福建威名达鞋业发展有限公司空置厂房，租用厂房面积2940m2。项目年产纸箱500万㎡。项目总投资100万元。项目建设内容、产品方案、生产工艺、设备等以《报告表》核定为准。

根据《报告表》评价结论，项目建设和生产在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施后，污染物可达标排放，环境风险可防可控。我局同意你单位按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环保措施进行建设。

二、项目实施过程中，你公司应认真对照并落实《报告表》提出的各项环保对策措施，并重点做好以下工作：

1.项目生产废水经自建污水处理设施处理达标后、生活污水经化粪池处理达标后，通过市政污水管网排入惠西污水处理厂处理。外排污水应从严执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及惠西污水处理厂进水水质要求。

2.项目应配套废气处理设施。印刷工序产生的废气经集气罩收集后采用“活性炭吸附装置”处理达标后，通过15m高排气筒（DA001）排放。其废气排放应从严执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表 1排放限值要求。

厂界无组织废气排放应执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表3企业边界监控点浓度限值。厂区内非甲烷总烃监控点处1h平均浓度值应执行DB35/1784-2018表2排放限值，任意一次浓度值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1标准限值。

3.噪声源应采取切实有效的消声隔音、减振措施,项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

4.项目废活性炭、废弃印刷版等危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，按规范设置贮存场所并送交有资质单位处置。纸箱边角料及废次品等一般工业固废应集中收集后综合处置；废原料空桶先暂存在危废间，后由厂家回收利用；生活垃圾应由当地环卫部门统一清运处理。

三、项目主要污染物排放总量控制指标：

1.本项目新增主要污染物总量指标：COD≤0.0011t/a、NH3-N ≤0.0001t/a。根据《泉州市生态环境局关于印发服务和促进民营经济发展若干措施的通知》（泉环保〔2025〕9号），二氧化硫、氨氧化物、化学需氧量的单项新增年排放量小于0.1吨，氨氮小于0.01吨的建设项目，免购买排污权交易指标、提交总量来源说明。故COD、NH3-N 指标无需购买。

2.本项目新增VOCs排放量0.0375t/a，在惠安区域内执行1.2倍量削减替代（即0.045t/a）。根据《泉州市生态环境局关于印发服务和促进民营经济发展若干措施的通知》（泉环保〔2025〕9号），挥发性有机污染物新增年排放量小于0.1吨的建设项目，免于提交总量来源说明，全市统筹指标替代来源。

四、你公司应严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

五、你公司应按照《排污许可管理条例》规定，及时申领排污许可证，按证排污。

六、该项目环境影响报告表批复后，若工程建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染的措施等发生重大变动，应依法重新办理环境影响评价审批手续。

七、请泉州市惠安生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督检查。

泉州市生态环境局

2025年6月13日

抄送：黄塘镇人民政府，泉州市惠安生态环境保护综合执法大队，泉州市时代环保科技有限公司。