泉惠环评〔2025〕表39号

泉州市生态环境局关于福建美可纸业有限公司二期工程环境影响报告表的批复

福建美可纸业有限公司：

你公司报送的由福建省福海环保科技股份有限公司编制的《福建美可纸业有限公司二期工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，批复如下：

一、项目位于惠安县螺阳镇蒋吴村城南工业区溪富路8号，总用地面积36198.8㎡，总建筑面积25714.6㎡。项目预计年产婴儿纸尿裤4.5亿片、成人拉拉裤0.8亿片、护理垫0.7亿片，总投资15000万元。项目建设内容、产品方案、生产工艺、设备等以《报告表》核定为准。

根据《报告表》评价结论，项目建设和生产在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施后，污染物可达标排放，环境风险可防可控。从环境影响角度分析，我局同意你单位按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环保措施进行建设。

二、项目实施过程中，你公司应认真对照落实《报告表》提出的各项环保对策措施，并重点做好以下工作：

1.项目无生产废水，生活污水经自建化粪池处理达标后，通过市政污水管网排入惠安县污水处理厂统一处理。外排污水应从严执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及惠安县污水处理厂进水水质要求。

2.项目应配套废气处理设施。项目生产线木浆破碎工序产生的粉尘经集气管道收集及布袋除尘器处理后，通过5根18米高的排气筒排放。其颗粒物排放应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

厂界颗粒物无组织排放应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

3.噪声源应采取切实有效的消声隔音、减振降噪等措施，使项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12 348-2008）的3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

4.边角料及不合格品、废包装材料、收集的粉尘等一般工业固废应分类收集后委托相关单位进行回收处置；生活垃圾集中收集后应由环卫部门统一清运。

三、你公司应严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

四、你公司应按照《排污许可管理条例》规定，及时申领排污许可证，按证排污。

五、该项目环境影响报告表批复后，若工程建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应依法重新办理环境影响评价审批手续。自批准之日起，如超过五年才开工建设的，应当在开工前将环境影响评价文件重新报审。

六、我局委托泉州市惠安生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督抽查工作。

泉州市生态环境局

2025年7月24日

抄送：惠安经济开发区管委会，泉州市惠安生态环境保护综合执法大队，福建省福海环保科技股份有限公司。