泉惠环评〔2025〕表42号

泉州市生态环境局关于年产1200吨PE膜

生产项目环境影响报告表的批复

福建省嘉利鑫彩印包装有限公司：

你公司报送的由福建省福海环保股份有限公司编制的《年产1200吨PE膜生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，批复如下：

一、项目位于惠安县黄塘镇绿谷台商高科技产业基地A09-2块地。本项目生产卫生用品所需PE包装膜，年产约1200吨PE膜。项目总投资3000万元，环保投资350万元。项目建设内容、产品方案、生产工艺、设备等以《报告表》核定为准。

根据《报告表》评价结论，项目建设和生产在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施后，污染物可达标排放，环境风险可防可控。从环境影响角度分析，我局同意你公司按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环保措施进行建设。

二、项目实施过程中，你公司应认真对照并落实《报告表》提出的各项环保对策措施，重点做好以下工作：

1.近期生活污水经化粪池处理达标后，通过市政污水管网排入城东污水处理厂统一处理，外排污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。远期生活污水经化粪池处理达标后，通过市政污水管网排入惠西污水处理厂统一处理，外排污水应严格执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及惠西污水处理厂进水水质要求。

2.调墨、印刷（擦拭）及危废贮存废气收集后，经活性炭吸附、热氮气再生和冷凝回收，通过一根30米高排气筒（DA001）排放，非甲烷总烃执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表1限值；吹膜、制袋、烧边、插脚及底封废气收集后，经二级活性炭吸附，通过一根30米高排气筒（DA002）排放，非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4限值，臭气浓度参照执行《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表1限值；燃气废气通过一根30米高排气筒（DA003）排放，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃气锅炉限值。

厂区内非甲烷总烃废气无组织排放监控点处1h平均浓度值执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表2限值，任意一次浓度值执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（GB41616-2022）附录A表A.1限值；厂界非甲烷总烃废气无组织排放执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表3限值，臭气浓度参照执行《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表3限值。

排

- 3.噪声源应采取切实有效的消声隔音、减振措施,项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

- 4.废边角料、不合格品、废包装袋分类收集后暂存于一般固废堆放场所，定期出售相关企业回收处理；废油墨、废擦机布、废胶、废空桶、废活性炭、高酸废液及破损废空桶收集后贮存，交由有资质的危废处置单位进行清运处置（其中废空桶由厂家回收再利用）；生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。

- 三、项目

- 建成后生产废气总量指标：

- NOx≤0.1091t/a，SO2≤0.4364t/a，新增年排放量大于0.1t，均需要进行排污权交易。VOCs排放量1.2282t/a，新增年排放量大于0.1t，在惠安区域内执行1.2倍量削减替代（1.4738t/a）。

- 四、

- 你公司应严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

- 五、你公司应按照《排污许可管理条例》规定，及时进行排污登记。

六、该项目环境影响报告表批复后，若工程建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应依法重新办理环境影响评价审批手续。自批准之日起，如超过五年才开工建设的，应当在开工前将环境影响评价文件重新报审。

原《违规建设项目环保备案料及〕备573号）、原环评《建食品股锅炉技改项环评〔2022〕5号同作。

七、请泉州市惠安生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督检查。

泉州市生态环境局

2025年87月 1  日

抄送：黄塘镇人民政府，泉州市惠安生态环境保护综合执法大队，福建省福

海环保股份有限公司。