泉惠环评〔2025〕表48号

泉州市生态环境局关于年处理40万吨

污泥无害化资源利用示范项目

环境影响报告表的批复

泉州市洋屿土壤科技有限公司：

你公司报送的由福建泉州融创环保科技有限公司编制的《年处理40万吨污泥无害化资源利用示范项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，批复如下：

一、项目位于惠安县泉惠石化园区内，在现有厂区内进行建设，新增建筑面积10600㎡。项目新增年处理40万吨污泥，秸秆、菇渣等农业废弃物约8万吨，年产土壤微生物激活剂约45万吨。项目投资新增13136万元。项目建设内容、产品方案、生产工艺、设备等以《报告表》核定为准。

根据《报告表》评价结论，项目建设和生产在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施后，污染物可达标排放，环境风险可防可控。从环境影响角度分析，我局同意你公司按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环保措施进行建设。

二、项目实施过程中，你公司应认真对照并落实《报告表》提出的各项环保对策措施，并重点做好以下工作：

1.项目生活污水经厂区内化粪池处理后与生产废水、初期雨水一起进入厂区内污水处理站采用“调节+二级厌氧+三级好氧+二级斜管沉淀”工艺处理达标后，通过市政污水管网排入泉惠石化工业区污水处理厂处理。项目车间废水排放口中总汞、总镉、总铅、总砷、总铬、总镍应执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1“第一类污染物最高允许排放浓度”限值，厂区外排污水应执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准（其中氨氮、总氮、总磷、总汞、总镉、总铅、总砷、总铬、总镍参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准要求）及泉惠石化工业区污水处理厂进水水质要求。

2.项目应配套废气处理设施。项目原料投料、破碎粉尘收集后会同混料、筛分、包装废气一起经“布袋除尘器+活性炭吸附装置”处理达标后，经15m高排气筒（DA004）排放，其颗粒物排放应执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二级排放标准限值；熟化废气会同污泥压滤、堆放废气一起经“两级喷淋+生物除臭装置”处理达标后，经15m高排气筒（DA005）排放。污水处理站废气收集后会同林地用泥稳定化废气、临时仓库废气一起经“两级喷淋+UV光解除臭装置”处理达标后，经1根15m高排气筒（DA002）排放。全厂涉氨、硫化氢、臭气浓度排气筒（林地用泥项目DA001、DA002、DA004、DA005）排放应参照执行《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）中相关排放限值。

厂界颗粒物无组织排放应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；氨、硫化氢、臭气浓度无组织排放应参照执行《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）中表3、表4工业区周界监控点污染物排放限值。

3.噪声源应采取切实有效的消声隔音、减振措施,项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

4.项目重金属络合物、废润滑油、废液压油、实验废液、清洗废水、废化学试剂、废水在线监测废液、废化学品包装袋、废活性炭应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，按规范设置贮存场所并送交有资质单位处置。液压油、润滑油空桶收集后暂存于危废暂存间，由原生产厂家回收利用。废包装袋等一般固废应集中收集后综合处置；布袋除尘器收集粉尘集中收集后，回用于生产；污水处理站污泥清理后暂存于一般固废暂存区，回用于生产。生活垃圾应由当地环卫部门统一清运处理。

5.应按《报告表》要求，落实土壤、地下水污染防治措施及环境风险防范措施。规范设置地下水跟踪监测点，并按监测要求开展监测，一旦发现监测指标明显高于本底值时，应及时采取有效措施，预防对地下水的污染影响。

三、项目主要污染物排放总量控制指标：

扩建项目新增主要污染物总量指标：COD≤0.9321t/a。你公司应按照闽环发〔2018〕26号文件要求及承诺，在按规定程序依法取得新增污染物排污权指标前，项目不得投入生产。

四、你公司应严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

五、你公司应按照《排污许可管理条例》规定，重新申领排污许可证，按证排污。

六、该项目环境影响报告表批复后，若工程建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应依法重新办理环境影响评价审批手续。自批准之日起，如超过五年才开工建设的，应当在开工前将环境影响评价文件重新报审。

七、请泉州市惠安生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督检查。

泉州市生态环境局

2025年9月4日

抄送：泉惠石化工业园区管理委员会，泉州市惠安生态环境保护综合执法大队，福建泉州融创环保科技有限公司。